# SISTEMAS EMBEBIDOS

INTEGRANTES

ALONDRA JULIETA GONZALEZ GOMEZ

SOFÍA OSUNA GUZMÁN

JOSÉ GABRIEL CALVA CORIA

BRUNO EMILIO CARREÓN ARANDA

PABLO ANGULO ARIAS

ITA

PROYECTO FINAL:

TCU

PÁGINA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:

| Versión | Fecha | Cambios | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2025-11-11 | Borrador inicial | Julieta/Calva |
| 0.2 |  |  |  |

### ÍNDICE

ÍNDICE

RESUMEN:

OBJETIVOS:

SOBRE EL PROYECTO DE TCU:

METODOLOGÍA:

MARCO TEÓRICO:

DOCUMENTACIÓN

RESULTADOS:

### RESUMEN:

El presente proyecto tiene como propósito el diseño, implementación y validación de un prototipo funcional de una Unidad de Control de Transmisión (TCU), desarrollado sobre una plataforma Nucleo-F767ZI. Este sistema busca gestionar de manera electrónica el cambio de marchas, la presión hidráulica y el convertidor de par de una transmisión automática, garantizando un comportamiento eficiente, adaptable y seguro del tren motriz.

El desarrollo se estructura en distintas fases: en primer lugar, se realiza un análisis teórico y funcional del sistema de transmisión y de la arquitectura electrónica del vehículo, identificando las señales, módulos y estrategias de control empleadas en una TCU real. Posteriormente, se definen los requerimientos de hardware y software, incluyendo las señales de entrada y salida, los parámetros eléctricos y los mensajes del bus CAN que permitirán la comunicación con la ECU del motor, el sistema ABS y otros módulos del vehículo.

A continuación, se diseña la arquitectura de control basada en mapas de cambio (shift maps), máquinas de estado (state machines) y controladores PID para la modulación de la presión hidráulica y el control del convertidor de par. Este diseño se implementa en MATLAB/Simulink y Stateflow, permitiendo la simulación y validación del comportamiento lógico antes de su implementación física.

En la fase de desarrollo, la lógica de control se implementa sobre la tarjeta Nucleo-F767ZI, programada en C/C++ e integrada con un transceptor CAN externo, configurando un entorno Hardware-in-the-Loop (HIL). Este entorno permite reproducir la red de comunicación del vehículo y verificar el desempeño del sistema bajo diferentes condiciones de operación simuladas.

Finalmente, se realizan pruebas funcionales y de comunicación, evaluando la respuesta del sistema, la precisión de los cambios de marcha, la estabilidad del control hidráulico y la integridad de los mensajes CAN. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad del prototipo y su potencial como plataforma educativa y de investigación en el ámbito del control automotriz y los sistemas embebidos.

### OBJETIVOS:

#### Objetivo General

Diseñar, implementar y validar un prototipo funcional de una Unidad de Control de Transmisión (TCU) capaz de gestionar electrónicamente el cambio de marchas, la presión hidráulica y el convertidor de par de una transmisión automática, mediante el procesamiento de señales de entrada del vehículo y la comunicación a través del bus CAN, asegurando un comportamiento eficiente, adaptable y seguro del sistema de propulsión.

## Objetivos Específicos

- Analizar la arquitectura funcional de la TCU dentro del ecosistema electrónico del vehículo, identificando sus componentes principales, interfaces de comunicación y su relación con la ECU del motor, el ABS y otros módulos del tren motriz.

- Desarrollar la lógica de control del sistema de transmisión automática, utilizando mapas de cambio (shift maps) y máquinas de estado (state machines) que determinen las condiciones para los cambios ascendentes y descendentes de marcha, con base en variables como velocidad del vehículo, posición del acelerador y par del motor.

- Implementar estrategias de control hidráulico, programando la modulación de solenoides de presión y de cambio mediante señales PWM para garantizar transiciones suaves entre marchas y una operación estable del sistema.

- Diseñar e integrar el control del embrague del convertidor de par (TCC), aplicando controladores PID para mantener el deslizamiento controlado y optimizar la eficiencia del conjunto motor-transmisión.

- Configurar y simular la red de comunicación CAN, implementando el intercambio de mensajes entre la TCU y otras ECUs (como ECU y ABS), utilizando el archivo DBC para definir las señales y sus escalas físicas.

- Realizar la implementación y validación en hardware, utilizando una tarjeta Nucleo-F767ZI con un transceptor CAN externo, creando un entorno Hardware-in-the-Loop (HIL) que permita probar la lógica de control en condiciones de operación reales o simuladas.

- Evaluar el desempeño del sistema desarrollado, verificando la correcta sincronización entre las señales de entrada, la respuesta de los actuadores y la estabilidad de la comunicación CAN bajo diferentes condiciones de operación.

- Documentar la arquitectura del sistema, las estrategias de control y los resultados obtenidos, elaborando un informe técnico que detalle el funcionamiento, pruebas realizadas y oportunidades de mejora para futuras versiones del controlador.

### SOBRE EL PROYECTO DE TCU:

## Diseño de la Arquitectura de Software y Gestión del Proyecto

El desarrollo del proyecto se realizará en un entorno colaborativo de ingeniería de software, donde se implementarán buenas prácticas de control de versiones, documentación estructurada y una arquitectura de software basada en capas conforme a los lineamientos del estándar AUTOSAR. El objetivo de esta sección es definir la metodología, las herramientas de trabajo y la organización del sistema embebido que permitirá la gestión eficiente de la Unidad de Control de Transmisión (TCU).

### Entorno de desarrollo y gestión del proyecto

El trabajo en equipo se llevará a cabo utilizando la herramienta Git como sistema de control de versiones, alojando el repositorio en una plataforma colaborativa que permita la sincronización entre los diferentes integrantes del equipo.
 Cada integrante será responsable de desarrollar y documentar sus actividades mediante el uso de ramas (branches) específicas y controladas por el flujo de trabajo GitFlow. Las tareas se clasificarán conforme a las etapas SWE1 (Requerimientos), SWE2 (Diseño), SWE3 (Implementación) y SWE4 (Pruebas y Validación), garantizando trazabilidad durante todo el ciclo de desarrollo.

El repositorio almacenará tanto el código fuente del firmware como los archivos de simulación, diagramas esquemáticos, resultados de prueba y documentación técnica. La organización interna se dividirá en carpetas para firmware, hardware, documentación y resultados, manteniendo un orden lógico y estandarizado.
 De igual forma, se implementará un control de versiones para el documento técnico y los registros de avance, permitiendo registrar modificaciones y asegurar la integridad del material generado durante el desarrollo.

### Arquitectura de software y estructura de capas

El diseño de la arquitectura de software se basará en el modelo AUTOSAR, que estructura el sistema en tres capas principales: ASW (Application Software), RTE (Run-Time Environment) y BSW (Basic Software).
 Esta organización garantiza una clara separación entre la lógica de aplicación, la comunicación interna del sistema y las interacciones con el hardware, facilitando la reutilización del código, la portabilidad y la escalabilidad del prototipo.

- Application Software (ASW):
En esta capa se desarrollarán los módulos funcionales encargados del control lógico de la transmisión automática. Aquí se incluirán los mapas de cambio (Shift Maps), las máquinas de estado (State Machines) para los modos de operación (P, R, N, D) y los controladores PID utilizados para la modulación de presión y el convertidor de par (TCC). Esta capa será independiente del hardware y estará implementada sobre MATLAB/Simulink y C/C++.

- Run-Time Environment (RTE):
 El RTE actuará como un intermediario entre la capa de aplicación y el software básico. Su función será gestionar la comunicación de datos entre componentes y garantizar que las señales provenientes de los sensores, la red CAN y los actuadores se transmitan de manera eficiente. Esta capa permitirá el enrutamiento interno de mensajes sin necesidad de que los módulos de aplicación conozcan directamente las interfaces de hardware.

- Basic Software (BSW):
 La capa de software básico contendrá los drivers del microcontrolador STM32F767ZI, el transceptor CAN externo, los módulos de comunicación, temporización, diagnóstico y servicios. Su propósito será abstraer los detalles del hardware y ofrecer interfaces estandarizadas a las capas superiores. Dentro del BSW se encuentran subcapas como MCAL (Microcontroller Abstraction Layer), ECUAL (ECU Abstraction Layer) y Service Layer, encargadas de interactuar con los periféricos del sistema.

La figura correspondiente representará la arquitectura general del sistema, mostrando la comunicación entre las capas ASW, RTE y BSW, así como la interacción con los sensores, solenoides y la red CAN del entorno HIL.

### Metodología y flujo de trabajo

El proceso de desarrollo seguirá una metodología ágil, dividida en sprints continuos, donde se planificarán las tareas y se asignarán responsabilidades específicas. Cada sprint incluirá actividades de análisis, desarrollo, revisión y validación.
 El uso de herramientas como GitHub, Excel y Word permitirá la documentación ordenada del progreso, las pruebas y las mejoras realizadas. El seguimiento de tareas se reflejará mediante tickets clasificados por tipo SWE, estatus y prioridad, garantizando una trazabilidad completa.

El flujo de integración del software se organizará de la siguiente manera:

- Diseño y desarrollo de requerimientos funcionales (SWE1).

- Modelado de la arquitectura y diagramas de control (SWE2).

- Implementación del código y comunicación CAN (SWE3).

- Validación del prototipo y análisis de resultados (SWE4).

### Esquemático de capas y flujo de comunicación

El sistema se representará mediante un diagrama de capas, donde las señales de entrada provenientes de los sensores (velocidad, torque, posición del acelerador) serán procesadas por la TCU, mientras que las salidas controlarán los solenoides de presión, el convertidor de par y los mensajes de comunicación CAN hacia la ECU y el ABS.
 Este flujo de comunicación será administrado por la RTE, asegurando la independencia entre los módulos de aplicación y las interfaces físicas de hardware.

### Conclusión del marco teórico de software

El diseño basado en capas y el uso de herramientas colaborativas como Git permiten una integración eficiente entre los componentes del sistema, garantizando orden, trazabilidad y capacidad de mantenimiento. La aplicación del modelo AUTOSAR en un entorno educativo fomenta el aprendizaje de las prácticas empleadas en la industria automotriz moderna, reforzando los conocimientos en software embebido, control electrónico y comunicación vehicular.

### METODOLOGÍA:

## 1. Análisis del sistema y revisión bibliográfica

El proyecto inicia con una etapa de análisis teórico y documental sobre el funcionamiento de las Unidades de Control de Transmisión (TCU o TCM) en vehículos modernos.
 En esta fase se estudia la arquitectura electrónica del tren motriz, la comunicación entre la TCU, la ECU del motor, el ABS y otros módulos mediante el bus CAN, así como los principios de control hidráulico, el funcionamiento del convertidor de par y la modulación de solenoides.
 También se revisan los métodos de control adaptativo, las estrategias de cambio de marcha y los algoritmos de aprendizaje utilizados en la gestión de la transmisión automática.
 El objetivo de esta etapa es establecer los fundamentos teóricos y los requisitos técnicos para el diseño del prototipo.

## 2. Definición de requerimientos y señales del sistema

Con base en la etapa anterior, se determinan las señales de entrada y salida que deberá procesar la TCU.
 Entre las entradas se consideran la posición de la palanca de cambios, las velocidades de entrada y salida, la temperatura del fluido de transmisión, las revoluciones del motor, el torque, la posición del acelerador y la velocidad del vehículo.
 Las salidas incluyen el control de solenoides de cambio, de presión, el control del convertidor de par y la transmisión de mensajes CAN hacia la ECU, el ABS y el panel de instrumentos.
 Durante esta etapa también se definen los rangos de operación, los parámetros eléctricos y los identificadores de los mensajes CAN que se emplearán en la simulación.

## 3. Diseño de la arquitectura de control

En esta etapa se desarrolla el modelo lógico de funcionamiento de la TCU, que se compone de tres partes principales:

- Mapas de cambio (Shift Maps): Se elaboran tablas que determinan las condiciones para realizar cambios ascendentes y descendentes de marcha en función de la velocidad y la posición del acelerador, considerando histéresis para evitar cambios innecesarios.

- Máquina de estados (State Machine): Se diseña una estructura jerárquica que describe los modos de operación del sistema (P, R, N, D) y los subestados correspondientes a cada marcha, además de estados paralelos encargados de la ejecución del cambio y del control del TCC.

- Control de presión y del convertidor de par: Se implementan algoritmos de control (como PID) y señales PWM para regular la presión hidráulica y el deslizamiento del TCC, asegurando transiciones suaves y eficientes.

El diseño se realiza en MATLAB/Simulink y Stateflow para permitir la simulación del comportamiento antes de la implementación física.

## 4. Implementación en hardware

Una vez validado el modelo lógico, se procede a su implementación en una tarjeta Nucleo-F767ZI, seleccionada por su capacidad de procesamiento y soporte para comunicación CAN.
 Las actividades de esta fase incluyen la programación en C/C++ o mediante Simulink Embedded Coder, la integración de un transceptor CAN externo, la configuración de salidas PWM para los solenoides y la conexión de sensores simulados o reales a las entradas del microcontrolador.
 Esta etapa busca convertir la lógica de control en un sistema embebido funcional.

## 5. Simulación de la red CAN

Se desarrolla una red de comunicación CAN simulada que replica el entorno del vehículo. Para ello se utiliza el Vehicle Network Toolbox de MATLAB.
 En la simulación se generan mensajes CAN que representan las señales de la ECU, el ABS y otros módulos (por ejemplo, Engine_RPM, Engine_Torque, Vehicle_Speed).
 El sistema emplea un archivo DBC para definir la estructura de los mensajes y sus escalas físicas.
 La TCU recibe y procesa los mensajes, ejecuta su lógica de control y envía respuestas como Current_Gear o Torque_Reduction_Request.
 Esta configuración constituye un entorno de prueba Hardware-in-the-Loop (HIL) básico que permite validar el comportamiento del sistema en tiempo real.

## 6. Pruebas, validación y análisis de resultados

Se realizan pruebas funcionales para comprobar el correcto desempeño de la TCU.
 Las verificaciones incluyen la comunicación CAN, la respuesta del sistema ante diferentes condiciones de conducción, la precisión de los cambios de marcha, la estabilidad del control de presión y la efectividad del control del convertidor de par.
 También se evalúa el tiempo de respuesta del sistema, la coherencia de los datos transmitidos y la ausencia de fallos en la lógica de control.
 Los resultados se documentan y se comparan con los valores teóricos y los criterios de diseño establecidos.

## 7. Documentación y conclusiones

En la etapa final se elabora un informe técnico que recopila la información obtenida durante el desarrollo del proyecto.
 El documento incluye la descripción del diseño del hardware y software, los diagramas de arquitectura, los resultados de simulación y las pruebas realizadas.
 Finalmente, se presentan las conclusiones sobre el desempeño del sistema, las limitaciones detectadas y las posibles mejoras o ampliaciones futuras, como la integración con sensores reales o la optimización de los controladores PID.

## MARCO TEÓRICO:

### 1. Introducción General

En los vehículos modernos, la Unidad de Control de Transmisión (Transmission Control Unit, TCU o Transmission Control Module, TCM) constituye un subsistema electrónico encargado de la gestión y optimización del comportamiento de la transmisión automática.
 Su función principal es coordinar los cambios de marcha, controlar la presión hidráulica y asegurar la correcta interacción con el motor, garantizando un equilibrio entre rendimiento, eficiencia y confort de conducción.

La aparición de las TCUs marcó un punto de inflexión en la evolución de los sistemas de transmisión, sustituyendo los controles hidráulicos puramente mecánicos por estrategias mecatrónicas y algoritmos programables, integrados dentro del ecosistema electrónico del vehículo.

### 2. Arquitectura y Función de la TCU en el Ecosistema Automotriz

La TCU es una unidad de control electrónico especializada (ECU) que forma parte de la red eléctrica y electrónica (E/E) del automóvil, comunicándose a través del bus CAN (Controller Area Network).
Esta red permite el intercambio rápido y seguro de datos entre los diferentes módulos del tren motriz, como la ECU (Engine Control Unit), el ABS, el BCM y el panel de instrumentos.

Dependiendo del diseño, la TCU puede presentarse en tres configuraciones:

- Independiente (stand-alone)

- Adosada a la transmisión (aTCU)

- Integrada (iTCU)

En algunos sistemas, se combina con la ECU del motor en un solo módulo llamado PCM (Powertrain Control Module), donde ambos subsistemas comparten información y ejecutan estrategias coordinadas de control.

### 3. Funciones Principales de la TCU

La TCU realiza múltiples tareas que van más allá del cambio de marchas:

- Selección de marcha y control de cambio
 Determina el momento adecuado para realizar un cambio ascendente o descendente con base en variables como la velocidad, la carga del motor y la posición del acelerador.

- Control de presión hidráulica
 Modula la presión del sistema mediante solenoides de control de línea y de embragues, asegurando transiciones suaves y evitando el desgaste prematuro de los componentes.

- Control del convertidor de par (TCC)
 Gestiona el embrague del convertidor de par, alternando entre los modos desbloqueado, deslizamiento controlado y bloqueo total, para mejorar la eficiencia y reducir el consumo.

- Autodiagnóstico y protección
 Supervisa sensores y actuadores, registrando fallas mediante códigos DTC (Diagnostic Trouble Codes) y activando modos de emergencia cuando detecta condiciones anómalas.

- Aprendizaje adaptativo
 Ajusta sus estrategias en función del estilo de conducción y las condiciones ambientales, optimizando la respuesta y el consumo energético.

### 4. Interacción con otras Unidades de Control

El correcto desempeño de la TCU depende de su comunicación con:

- ECU del motor: intercambio de torque, revoluciones y temperatura, así como solicitudes de reducción de par durante los cambios.

- ABS: recibe información de velocidad de rueda y velocidad de referencia del vehículo.

- Panel de instrumentos: envía la marcha actual y posibles fallas.

- BCM y control de crucero: garantiza compatibilidad con funciones de confort y seguridad.

Esta interacción simbiótica permite una sincronización precisa entre el motor, la transmisión y los sistemas de asistencia.

### 5. Señales de Entrada y Salida

La TCU procesa información de diversos sensores y módulos.
 Entre las entradas principales están:

- Posición de la palanca de cambios

- Velocidades de entrada y salida (TSS/OSS)

- Temperatura del fluido de transmisión

- RPM del motor, torque y posición del acelerador

- Velocidad del vehículo y modo de conducción

Las salidas incluyen:

- Activación de solenoides de cambio, presión y TCC

- Solicitudes de reducción de torque a la ECU

- Indicaciones de marcha y fallas al tablero

Estos datos permiten la toma de decisiones en tiempo real, garantizando cambios suaves, seguros y eficientes.

### 6. Estrategias Internas de Control

El núcleo del control de una TCU moderna se implementa mediante software con tres componentes principales:

- Mapas de cambio (Shift Maps):
 Tablas que determinan cuándo realizar los cambios según la velocidad y la posición del acelerador. Incluyen histéresis para evitar “caza de marchas”.

- Máquinas de estado (State Machines):
 Modelan la lógica de funcionamiento (marcha actual, cambio ascendente, cambio descendente, estado estable, etc.). Este enfoque se implementa en herramientas como MATLAB/Stateflow.

- Control de presión y TCC:
 Uso de controladores PID y señales PWM para regular la presión hidráulica y el deslizamiento controlado del convertidor de par, equilibrando eficiencia y confort.

### 7. Comunicación CAN y su Rol en la TCU

El bus CAN (Controller Area Network) es la columna vertebral de la comunicación automotriz.
 Su arquitectura basada en mensajes y prioridad garantiza que la información crítica (como torque o velocidad) se transmita sin interferencias.

El archivo DBC (Database CAN) define las estructuras de los mensajes, señales y escalas, permitiendo interpretar correctamente los datos durante el desarrollo y la simulación.

En entornos educativos o de prueba, se implementan redes CAN simuladas usando MATLAB Vehicle Network Toolbox y placas Nucleo-F767ZI, formando un entorno Hardware-in-the-Loop (HIL) para validar la lógica de la TCU.

### 8. Importancia y Aplicación Práctica

Comprender el funcionamiento de una TCU es esencial para cualquier ingeniero automotriz, pues integra conocimientos de electrónica, programación, mecánica e hidráulica.
 Permite desarrollar y diagnosticar sistemas de transmisión automáticos con base en la comunicación CAN, los sensores y los actuadores que los conforman.

En el contexto académico, el diseño y simulación de una TCU constituye una plataforma ideal de aprendizaje interdisciplinario, donde convergen la teoría del control, la mecatrónica y la integración de software automotriz.

### RESULTADOS:

### BIBLIOGRAFÍAS:

#### Referencias a videos explicativos

Vídeo de YouTube: “AUTOSAR Architecture Tutorial – Layers, RTE, BSW, ASW” (usuario: EmbetronicX)
 https://www.youtube.com/watch?v=… (añade el enlace exacto que encuentres)
 Vídeo de YouTube: “Git para equipos – flujo de trabajo branching” (usuario: freeCodeCamp)
 https://www.youtube.com/watch?v=…

#### Referencias bibliográficas (APA)

- AUTOSAR (2023). Layered Software Architecture. Recuperado de https://autosar.org/fileadmin/standards/R19-11/CP/AUTOSAR_EXP_LayeredSoftwareArchitecture.pdf Autosar

- “Understanding AUTOSAR’s Basic Software Layer” (2023). LH PES Blog. Recuperado de https://www.lhpes.com/blog/understanding-autosars-basic-software-layer LHP Engineering Solutions

- “AUTOSAR Architecture & Challenges in Automotive Engineering”. SodiusWillert Blog. Recuperado de https://www.sodiuswillert.com/en/blog/autosar-overview-architecture-and-concrete-challenges-for-the-automotive-industry SodiusWillert

- EmbetronicX. (2024). Run Time Environment (RTE) Layer – AUTOSAR Tutorials Part 3. Recuperado de https://embetronicx.com/tutorials/automotive/autosar/run-time-environment-rte-layer-autosar/ Embetronicx

- “AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture)”. Wikipedia. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/AUTOSAR en.wikipedia.org